Date d'émission: 28/10/2015   Date de révision: 14/06/2024   Remplace la version de: 23/12/2021   Version: 5.1

Danger

# RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l’entreprise

## 1.1. Identificateur de produit

| Nom commercial | : Oxygène |
| --- | --- |
| N° FDS | : EIGA097A |
| Autres moyens d’identification | : Oxygène |
|  | N° CAS : 7782-44-7 |
|  | N° CE : 231-956-9 |
|  | N° Index : 008-001-00-8 |
| Numéro d'enregistrement REACH | : Listé dans l'Annexe IV/V de REACH, exempté d'enregistrement. |
| Formule chimique | : O2 |

## 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

| Utilisations pertinentes identifiées | : Gaz de test ou d'étalonnage. Utilisation en laboratoire. Contacter le fournisseur pour plus d'information sur l'utilisation. Usage industriel. Faire une analyse des risques avant utilisation. Applications médicales. |
| --- | --- |
| Utilisations déconseillées | : Utilisation par un consommateur. Les utilisations autres que celles répertoriées ci-dessus ne sont pas prises en charge. Contactez votre fournisseur pour plus d'informations sur les autres utilisations. |

## 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Belgique

Janox BV

Roggestraat 12

8972 Krombeke

+32(0)57 30 98 40

info@janox.fr

## 1.4. Numéro d’appel d’urgence

Numéro d’appel d’urgence 	: +32 (0)2 431 73 00

| Pays/Région | Organisme/Société | Adresse | Numéro d’urgence | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel | +32 70 245 245 | telephone number +32 2 264 96 30 (normal fee) if emergency number not available |
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1 1120 Brussels | +352 8002 5500 | Free telephone number with a 24/7 access. Experts answer all urgency questions on dangerous products in French, Dutch and English |

# RUBRIQUE 2: Identification des dangers

## 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

| Dangers physiques Gaz comburants, catégorie 1 | H270 |
| --- | --- |
| Gaz sous pression : Gaz comprimé 2.2. Éléments d’étiquetage Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] | H280 |

Pictogrammes de danger (CLP) 	:

|  | GHS03 GHS04 |
| --- | --- |
| Mention d’avertissement (CLP) | : Danger |
| Mentions de danger (CLP) | : H270 - Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. |
| Conseils de prudence (CLP) |  |
| - Prévention | : P244 - Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords. P220 - Tenir à l’écart des vêtements et d’autres matières combustibles. |
| - Intervention | : P370+P376 - En cas d’incendie: obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. |
| - Stockage 2.3. Autres dangers | : P403 - Stocker dans un endroit bien ventilé. P410+P403 - Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. |
|  | Aucun(e). La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne. |

# RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

## 3.1. Substances

| Nom | Identificateur de produit | % | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] ETA, Phrases EUH, M-Factors |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxygène | N° CAS: 7782-44-7 N° CE: 231-956-9 N° Index: 008-001-00-8 Numéro d'enregistrement REACH: *1 | 100 | Ox. Gas 1, H270 Press. Gas (Comp.), H280 |

Ne contient pas d'autres composants ni impuretés qui pourraient modifier la classification du produit.

*1: Listé dans l'Annexe IV/V de REACH, exempté d'enregistrement.

*3: Enregistrement non requis : Substance produite ou importée < 1 T / an.

3.2. Mélanges 	 Non applicable

# RUBRIQUE 4: Premiers secours

## 4.1. Description des mesures de premiers secours

- Inhalation 	: Évacuer la victime vers une zone non-contaminée.

- contact avec la peau 	: Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.

- contact avec les yeux 	: Pas d'effets néfastes attendus avec ce produit.

- Ingestion 	: L'ingestion n'est pas considérée comme un mode d'exposition possible.

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

L'inhalation continue de concentrations supérieures à 75% peut causer des nausées, des

étourdissements, des difficultés respiratoires et des convulsions. Voir section 11.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucun(e).

# RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie

## 5.1. Moyens d’extinction

| - Agents d'extinction appropriés | : Eau en pulvérisation ou en nuage. Le produit ne brûle pas, utilisez des mesures de lutte contre l'incendie adaptées au feu environnant. |
| --- | --- |
| - Agents d'extinction non appropriés | : ne pas utiliser de jet d'eau pour éteindre. |

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

| Risques spécifiques | : Entretient la combustion. L'exposition au feu peut entraîner la rupture et l'explosion des récipients. |
| --- | --- |
| Produits de combustion dangereux 5.3. Conseils aux pompiers | : Aucun(e). |
| Méthodes spécifiques | : Utiliser des moyens d'extinction appropriés au feu aux alentours. L'exposition au feu et à la chaleur peut causer la rupture des récipients de gaz. Refroidir les récipients exposés avec de l'eau pulvérisée depuis un endroit protégé. Ne pas laisser s'écouler dans les caniveaux l'eau d'arrosage utilisée dans les cas d'urgence . Si possible, arrêter le débit gazeux. Utiliser de l'eau en pulvérisation ou en nuage pour rabattre au sol les fumées si possible. Eloigner les récipients de la zone de feu, si cela peut être fait sans risque. |
| Équipements de protection spéciaux pour les pompiers | : Vêtement de protection et équipement de respiration autonome pour les pompiers. Norme EN 137 - Appareil autonome d' air comprimé en circuit ouvert avec un masque complet du visage. Norme EN 469 : vêtements de protection pour pompiers. Norme EN 659 : Gants de protection pour pompiers. Norme EN 15090 : Chaussures pour pompiers. Norme EN 443 : Casques pour la lutte contre l'incendie dans les bâtiments et autres structures. |

# RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

## 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence

Pour les non-secouristes 	: Agir selon le plan d'urgence local.

Essayer d'arrêter la fuite.

Évacuer la zone.

Éliminer les sources d'inflammation.

Assurer une ventilation d'air appropriée.

Voir la section 8 de la FDS pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle.

Pour les secouristes 	: Contrôler la concentration du produit rejeté.

Porter un appareil respiratoire autonome individuel (ARI) pour entrer dans la zone, à moins d'avoir contrôlé que celle-ci est sûre.

Voir la section 5.3 de la FDS pour plus d'informations.

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Essayer d'arrêter la fuite.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ventiler la zone.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Voir aussi les sections 8 et 13.

# RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

## 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Sécurité lors de l'utilisation du produit 	: Ne pas respirer le gaz.

Le produit doit être manipulé dans le respect des bonnes procédures d'hygiène industrielle et de sécurité.

Seules les personnes ayant l'expérience et la formation appropriée peuvent manipuler les gaz sous pression.

Envisager l'ajout de soupape(s) de sécurité pression dans l'installation.

Vous assurer que toute l'installation gaz a été (ou est régulièrement) contrôlée pour absence de fuites, avant utilisation.

Ne pas fumer pendant la manipulation du produit.

Maintenir l'équipement sans huile ni graisse. Pour plus d'informations, consulter le document EIGA Doc. 33 - Cleaning of Equipment for Oxygen Service, téléchargeable sur http://www.eiga.eu. .

N'utiliser ni huile ni graisse.

Utiliser seulement l'équipement spécifié, approprié à ce produit, à sa pression et à sa température d'utilisation. Contacter votre fournisseur de gaz en cas de doute.

Utiliser uniquement des lubrifiants et joints d'étanchéité approuvés pour service oxygène. Utiliser uniquement avec des équipements nettoyés, agréés pour l'utilisation en oxygène et adaptés à la pression des containers. .

Éviter les retours d'eau, d'acides et d'alkalis.

Sécurité lors de la manutention du récipient de gaz 	: Se reporter aux instructions du fournisseur pour la manutention du récipient.

Interdire les remontées de produits dans le récipient.

Protéger les conteneurs des dommages physiques, ne pas les tirer, les rouler, les glisser, les laisser tomber.

Pour déplacer les bouteilles même sur une courte distance, utiliser un chariot (roule bouteilles, etc.), conçu pour le transport de bouteilles.

Laisser le chapeau de protection du robinet en place  jusqu'à ce que le récipient soit à nouveau sécurisé soit par un mur soit par un support ou placé dans un conteneur ou mis en position d'utilisation.

Si l'utilisateur rencontre une quelconque difficulté lors de l'ouverture ou de la fermeture du robinet, il doit interrompre l'utilisation et contacter le fournisseur.

Ne jamais chercher à réparer ou modifier le robinet d'un récipient ou ses dispositifs de décompression.

Les robinets endommagés doivent être immédiatement signalés au fournisseur.

Maintenir les sorties de robinets des récipients propres et non contaminés, particulièrement par de l'huile ou de l'eau.

Si le récipient en a été équipé, dès qu'il a été déconnecté de l'installation, remettre en place le chapeau ou le bouchon de sortie du robinet  .

Fermer le robinet du récipient après chaque utilisation et lorsqu'il est vide, même s'il est encore raccordé à l'équipement.

Ne jamais tenter de transférer les gaz d'une bouteille/récipient, dans un autre emballage. Ne jamais utiliser une flamme directe ou un chauffage électrique pour augmenter la pression dans le récipient.

Ne pas enlever ou détériorer les étiquettes mises par le fournisseur pour identifier le contenu de la bouteille.

Empêcher l'aspiration d'eau dans le récipient.

Ouvrir lentement le robinet pour éviter une mise en pression brutale (coup de bélier).

## 7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Respecter toute les réglementations et exigences locales pour le stockage des récipients.

Les récipients ne doivent pas être stockés dans des conditions susceptibles d'aggraver la corrosion.

Les protections des robinets des récipients ou les chapeaux doivent être en place.

Les récipients doivent être stockés  en position verticale et sécurisés pour éviter les chutes . Les récipients en stock doivent être périodiquement contrôlés pour leur état général et l'absence de fuite.

Stocker le récipient dans un endroit bien ventilé, à température inférieure à 50°C.

Dans les stockages, séparer des gaz inflammables et des autres matières inflammables. Stocker les récipients dans des endroits non exposés au risque de feu et éloignés des sources de chaleur et d'ignition.

Tenir à l’écart des matières combustibles.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucun(e).

# RUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle

## 8.1. Paramètres de contrôle

OEL (Limites d'exposition professionnelle) 	: Non disponible.

DNEL (Dose dérivée sans effet) 	: Non disponible.

PNEC (Concentration(s) prédite(s) sans effet) 	: Non disponible.

## 8.2. Contrôles de l’exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Maintenir une ventilation d'extraction appropriée localement et de l'ensemble.

Les équipements sous pression doivent être régulièrement contrôlés pour vérifier l'absence de fuites.

Éviter les atmosphères enrichies en oxygène (>23,5%).

Des détecteurs de gaz doivent être utilisés lorsque des gaz comburants sont susceptibles d'être relâchés.

Penser au permis de travail, ex. pour la maintenance. 8.2.2. Équipements de protection individuelle

|  | Une analyse des risques de l'utilisation du produit doit être menée et documentée dans tous les lieux de travail concernés par l'utilisation du produit afin de choisir les équipements personnels de sécurité concernant les risques identifiés. Les recommandations suivantes sont à considérer: Choisir des Equipements de Protection Individuelle respectant les normes EN/ISO recommandées. |
| --- | --- |
| • Protection des yeux/du visage | : Porter des lunettes de sécurité équipées de protections latérales. Norme EN 166 - Protection individuelle de l’œil - Spécifications. |
| • Protection de la peau |  |
| - Protection des mains | : Porter des gants de protection lors de la manutention des bouteilles de gaz. Norme EN 388 - Gants de protection contre les risques mécaniques, niveau de performance 1 ou supérieur. Les types recommandés sont des gants en cuir ou synthétiques de performance équivalente, des gants en tissu et des gants en tissu avec paumes en cuir. |
| - Divers | : Envisager l'utilisation de vêtements de sécurité résistant au feu. Norme EN ISO 14116 - Matériaux à expansion de flamme limitée. Porter des chaussures de sécurité lors de la manutention de bouteilles. Norme EN ISO 20345: Equipements de Protection Individuelle - chaussures de sécurité. |
| • Protection respiratoire | : Appareil de respiration autonome recommandé quand il y a risque d' exposition inconnue pendant les activités de maintenance des matériels de l'installation. Aucune n'est nécessaire. |
| • Risques thermiques 8.2.3. Contrôles d’exposition ambiante | : Aucun ajout aux sections précédentes. |
|  | Se référer à la réglementation locale pour les restrictions d'émission dans l'atmosphère. Voir la section 13 pour les méthodes spécifiques au traitement des déchets de gaz. |

# RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

## 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

- État physique à 20°C / 101.3kPa 	: Gazeux.

- Couleur 	: Incolore.

Odeur 	: Non détectable à l'odeur.

Point de fusion / Point de congélation 	: -219 °C

-219 °C

Point d’ébullition 	: -183 °C

Inflammabilité 	: Ininflammable.

Limite inférieure d'explosion 	: Non applicable.

Limite supérieure d'explosion 	: Non applicable.

Point d’éclair 	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

Température d’auto-inflammation 	: Non-inflammable.

Température de décomposition 	: Non applicable. pH 	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

Viscosité, cinématique 	: Pas de donnée fiable disponible.

Hydrosolubilité [20°C] 	: 39 mg/l

Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) 	: Non applicable aux mélanges de gaz.

Pression de vapeur [20°C] 	: Non applicable.

| Pression de vapeur [50°C] | : Non applicable. |
| --- | --- |
| Densité et/ou densité relative | : Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz. |
| Densité de vapeur relative (air=1) | : 1,1 |
| Caractéristiques d’une particule | : Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz. Les nanoformes ne sont pas pertinentes pour les gaz et les mélanges de gaz. |

## 9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

| Propriétés explosives | : Non applicable. |
| --- | --- |
| Limites d'explosivité | : Non-inflammable. |
| Propriétés comburantes | : Comburant. |
| - Coefficient d'équivalence oxygène (Ci) | : 1 |
| Température critique [°C] 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité | : -118 °C |
| Masse molaire | : 32 g/mol |
| Vitesse d’évaporation | : Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz. |
| Groupe de gaz | : Gaz comprimés. |

# RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

| 10.1. Réactivité |  |
| --- | --- |
| 10.2. Stabilité chimique | Pas de danger de réactivité autres que les effets décrits dans les sections ci-dessous. |
| 10.3. Possibilité de réactions dangereuses | Stable dans les conditions normales. |
| 10.4. Conditions à éviter | Oxyde violemment les matières organiques. |
| 10.5. Matières incompatibles | Eviter l'humidité dans les installations. |
| 10.6. Produits de décomposition dangereux | Prendre en compte, pour le cas où il y aurait inflammation, le risque potentiel de toxicité dû à la présence de polymères chlorés ou fluorés dans les canalisations d'oxygène en haute pression (>30 bar) . Peut réagir violemment avec les matières combustibles. Peut réagir violemment avec les agents réducteurs. Maintenir l'équipement sans huile ni graisse. Pour plus d'informations, consulter le document EIGA Doc. 33 - Cleaning of Equipment for Oxygen Service, téléchargeable sur http://www.eiga.eu. . Pour plus d'informations sur la compatibilité, se référer à l'ISO 11114. |
|  | Aucun(e). |

# RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

## 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

| Toxicité aiguë | : Ce produit n'a pas d'effet toxicologique connu. |
| --- | --- |
| Corrosion cutanée / irritation cutanée | : Pas d'effet connu avec ce produit. |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Pas d'effet connu avec ce produit. |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : Pas d'effet connu avec ce produit. |
| Mutagénicité des cellules | : Pas d'effet connu avec ce produit. |
| Cancérogénicité | : Pas d'effet connu avec ce produit. |

Toxique pour la reproduction : fertilité 	: Pas d'effet connu avec ce produit.

Toxique pour la reproduction : fœtus 	: Pas d'effet connu avec ce produit.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Pas d'effet connu avec ce produit. — exposition unique

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Pas d'effet connu avec ce produit. – exposition répétée

Danger par inhalation 	: Non applicable aux gaz et aux mélanges de gaz.

11.2. Informations sur les autres dangers

Autres informations 	: La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne.

# RUBRIQUE 12: Informations écologiques

## 12.1. Toxicité

| Evaluation | : Ce produit est sans risque pour l'écologie. |
| --- | --- |
| EC50 48h - Daphnia magna [mg/l] | : Aucune donnée disponible. |
| EC50 72h - Algae [mg/l] | : Aucune donnée disponible. |
| CL50 96 Heures - Poisson [mg/l] 12.2. Persistance et dégradabilité | : Aucune donnée disponible. |
| Evaluation 12.3. Potentiel de bioaccumulation | : Ce produit est sans risque pour l'écologie. |
| Evaluation 12.4. Mobilité dans le sol | : Aucune donnée disponible. |
| Evaluation | : Dû à sa grande volatilité, la pollution des sols ou des eaux par ce produit est improbable. Pénétration dans le sol non vraisemblable. |

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Evaluation 	: Aucune donnée disponible.

## 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

| Evaluation 12.7. Autres effets néfastes | : La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne. |
| --- | --- |
| Autres effets néfastes | : Pas d'effet connu avec ce produit. |
| Effet sur la couche d'ozone | : Aucun(e). |
| Effet sur le réchauffement global | : Aucun(e). |

# RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination

## 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|  | Contacter le fournisseur si des instructions sont nécessaires. Peut être mis à l'atmosphère dans un endroit bien aéré. Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse. Vérifier que les niveaux d'émissions imposés par les réglementations locales ou les permis d'exploiter ne sont pas dépassés. Pour plus de recommandation sur les méthodes d'élimination des gaz, se référer au code de bonnes pratiques de l'EIGA Doc 30 " Disposal of gases", téléchargeable sur http://www.eiga.eu. Renvoyer au fournisseur le produit non consommé dans son récipient d'origine. |
| --- | --- |
| Liste des déchets dangereux (selon Décision de la Commission 2000/532/CE telle qu'amendée) 13.2. Informations complémentaires | : 16 05 04*: Gaz en récipients sous pression (y compris halons) contenant des substances dangereuses. |
|  | Le traitement et l'élimination des déchets par des tiers doivent de faire en accord avec les législations locales et/ou nationales. |

# RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

## 14.1. Numéro ONU ou numéro d’identification

Conformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN N° ONU 	: 1072

## 14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU

| Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) | : OXYGÈNE COMPRIMÉ |
| --- | --- |
| Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) | : Oxygen, compressed |
| Transport par mer (IMDG) 14.3. Classe(s) de danger pour le transport | : OXYGEN, COMPRESSED |

Etiquetage 	:

|  | 2.2 : Gaz ininflammables, non toxiques. 5.1 : Matières comburantes. |
| --- | --- |
| Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) |  |
| Classe | : 2 |
| Code de classification | : 1O |
| Danger n° | : 25 |
| Restriction de passage en tunnels | : E - Passage interdit dans les tunnels de catégorie E |
| Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) |  |
| Classe ou division / Risque(s) subsidiaire(s) | : 2.2 (5.1) |
| Transport par mer (IMDG) |  |
| Classe ou division / Risque(s) subsidiaire(s) | : 2.2 (5.1) |
| Fiches de Sécurité (FS) - Incendie | : F-C |
| Fiches de Sécurité (FS) - Epandage 14.4. Groupe d’emballage | : S-W |
| Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) | : Non applicable. |
| Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) | : Non applicable. |
| Transport par mer (IMDG) 14.5. Dangers pour l’environnement | : Non applicable. |
| Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) | : Aucun(e). |
| Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) | : Aucun(e). |
| Transport par mer (IMDG) | : Aucun(e). |

## 14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

| Instruction(s) d'emballage |  |
| --- | --- |
| Transport par route/rail/voie navigable (ADR/RID/ADN) | : P200. |
| Transport par air (ICAO-TI / IATA-DGR) |  |
| Avion passager et cargo | : 200. |
| Avion cargo seulement | : 200. |
| Transport par mer (IMDG) | : P200. |

Mesures de précautions pour le transport 	: Éviter le transport dans des véhicules dont le compartiment du chargement n'est pas séparé de la cabine de conduite.

S'assurer que le conducteur du véhicule connaît les dangers potentiels du chargement ainsi que les mesures à prendre en cas d'accident ou autre situation d'urgence.

Avant de transporter les récipients:

- S'assurer qu'il y a une ventilation appropriée.

- S'assurer que les récipients sont fermement arrimés.

- S'assurer que le robinet est fermé et ne fuit pas.

- S'assurer que le bouchon de protection de sortie du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.

- S'assurer que le dispositif de protection du robinet (quand il existe) est correctement mis en place.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Non applicable.

# RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

## 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement Réglementations UE

| Restrictions d’emploi | : | Aucun(e). |
| --- | --- | --- |
| Autres informations, restrictions et dispositions légales | : | S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. Non listé dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012). Non listé dans la liste POP (Règlement UE 2019/1021). |
| Directive Seveso 2012/18/UE (Seveso III) | : | Listé. |
| Directives nationales Référence réglementaire | : | S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées. |
| 15.2. Évaluation de la sécurité chimique |  | Une évaluation du risque chimique (CSA) ne nécessite pas d'être faite pour ce produit. |
| RUBRIQUE 16: Autres informations |  |  |

Indications de changement 	: Fiche de données de sécurité conforme au règlement (UE) n° 2020/878 de la Commission.

| Abréviations et acronymes | : ETA-Estimation de la Toxicité Aiguë. CLP- Classification Labelling Packaging - Règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage. . REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Règlement (CE) no 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. . EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées . N° CAS - identifiant numérique attribué par le Chemical Abstract Service (USA). EPI - Equipements de protection individuelle. LC50 - Lethal Concentration - Concentration létale pour 50% de la population testée. RMM-Risk Management Measures - Mesures de gestion des risques. PBT - Persistant, Bioaccumulable et Toxique. vPvB - très (very) Persistant et très (very) Bioaccumulable. . STOT - SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure; Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique. CSA - Chemical Safety Assessment - Évaluation de la sécurité chimique. EN - European Norm -Norme Européenne. UN - United Nations - Nations Unies. ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. IATA - International Air Transport Association - Association internationale du transport aérien. IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Code pour le transport maritime international des marchandises dangereuses. RID - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses. WGK - Wassergefährdungsklassen - Classes de danger pour l'eau . STOT - RE: Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure; Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition répétée. UFI : Identifiant Unique de Formulation. |
| --- | --- |
| Conseils de formation | : S'assurer que les opérateurs comprennent les risques que présente l'enrichissement en oxygène. |
| Autres données | : Classification selon les procédures et méthodes de calcul du règlement (CE) 1272/2008 CLP . Les références bibliographiques et les sources de données importantes sont gérées dans le document 169 de l'EIGA: "guide de classification et d'étiquetage", qui peut être téléchargé à l'adresse http: //www.Eiga.eu. |

| Texte intégral des phrases H et EUH |  |
| --- | --- |
| H270 | Peut provoquer ou aggraver un incendie; comburant. |
| H280 | Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur. |
| Ox. Gas 1 | Gaz comburants, catégorie 1 |
| Press. Gas (Comp.) | Gaz sous pression : Gaz comprimé |

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ 	: Avant d'utiliser ce produit pour une nouvelle application ou pour des essais, une étude approfondie de compatibilité des matériaux et une analyse des risques doivent être faites . Les informations données dans ce document sont considérées comme exactes au moment de son impression.

Malgré le soin apporté à sa rédaction de ce document, aucune responsabilité ne saurait être acceptée en cas de dommage ou d'accident résultant de son utilisation.

Fin du document